# Dokumentácia ku Klastrovaniu

## Jakub Fridrich

Zadanie: Z2b, klastrovanie

Použité IDE: VS Code

Použité knižnice: Tkinter, Numpy, Random, Time

Súbor s kódom: Z2b.py

## Vstupné údaje

Po spustení programu je používateľom zadaná verzia zhlukovača.

## Reprezentácia údajov

Body (Points):

Rozsah súradníc: Súradnice bodov sa pohybujú v rozsahu od -5000 do 5000.

Pole array_points obsahuje všetky body, ktoré sú generované v rámci zadaného rozsahu súradníc. Každý bod je reprezentovaný dvojicou súradníc (x, y).

Typ dát: array_points je zoznam súradníc, kde každý bod je dvojčlenný zoznam, napríklad [(x1, y1), (x2, y2), ...].

Centrá klastrov (Centers):

Centroidy a Medoidy: V závislosti od výberu metódy sa klastre reprezentujú pomocou centroidov alebo medoidov. Centroid je priemer všetkých bodov v klastri a nemusí byť jedným z bodov. Medoid je skutočný bod v klastri, ktorý minimalizuje priemernú vzdialenosť k ostatným bodom v klastri.

Inicializácia centier: Centrá sa inicializujú pomocou k-means++ metódy, aby boli centrá rozmiestnené efektívnejšie. Táto inicializácia je uložená buď v zozname centroids_id pre centroidy alebo medoids_id pre medoidy.

Typ dát: Zoznam dvojíc súradníc podobne ako pri bodoch, ale obsahuje len toľko centier, koľko je požadovaných klastrov (napríklad [(c1_x, c1_y), (c2_x, c2_y), ...]).

Klastre (Clusters):

Klastre sú reprezentované ako zoznam zoznamov. Každý klaster je zoznam bodov, ktoré k nemu patria.

Pri k-means: Pre každý klaster sa body priraďujú na základe najbližšieho centra (centroidu alebo medoidu). Klastre sa každou iteráciou aktualizujú, kým sa centrá stabilizujú.

Pri divíznom zhlukovaní: Klastre sú inicializované s jedným veľkým klastrom ktorý obsahuje všetky body, tento klaster sa následne delí na dva menšie klastre. Proces pokračuje, kým všetky klastre vyhovujú podmienke.

Typ dát: Klastre sú reprezentované ako zoznam zoznamov, napríklad [[klaster_1_body], [klaster_2_body], ...]. Každý vnútorný zoznam obsahuje body patriace do konkrétneho klastra.

Matica vzdialeností (Distances):

Matica vzdialeností vypočítaná vo funkcii dist_calc ukladá vzdialenosti každého bodu k všetkým centrám.

Typ dát: Matica je numpy 2D pole s rozmermi (num_points, num_clus), kde každý riadok predstavuje bod a každý stĺpec vzdialenosť tohto bodu k určitému centru.

Vizualizácia pomocou Tkinter:

Program vykresľuje body a centrá klastrov na plátno pomocou knižnice Tkinter. Každý bod sa zobrazuje ako malý farebný kruh a centrum klastra je zobrazený ako väčší bezfarebný kruh.

## Klastrovanie K-means algoritmom

K-means je algoritmus zhlukovania, ktorý pracuje na princípe priraďovania bodov k k rôznym zhlukom (klastrom) podľa ich podobnosti.

Inicializácia centier: Náhodne vyberieme k bodov v priestore ako počiatočné centrá klastrov (centroidy alebo medoidy). Na efektívnejšie rozmiestnenie centier bude však použité K-means++, ktoré je vysvetlené nižšie.

Priraďovanie bodov: Každý bod v priestore priradíme k najbližšiemu centru (podľa Euklidovskej vzdialenosti), čím vytvoríme k klastrov.

Aktualizácia centrov: Pre každý klaster vypočítame nový centroid alebo medoid. Toto nové centrum sa stane novým stredom klastra.

Opakovanie priraďovania bodov a aktualizácie centrov: Kroky priraďovania a aktualizácie opakujeme, kým sa centroidy alebo medoidz prestanú výrazne meniť alebo kým algoritmus dosiahne preddefinovanú podmienku.

## Generovanie bodov

Po úspešnom výbere zhlukovača sa spustí funkcia init_20(), ktorá vygeneruje 20 unikátnych bodov do 2D priestoru. Tento priestor má rozmery X a Y, v intervaloch od -5000 do +5000.

Následne po vygenerovaní týchto 20 bodov sa spustí funkcia generate_more(count), ktorá vygeneruje ďalších count-bodov, v tomto prípade 40 000. Tieto body sú generované nasledovným spôsobom:

- Náhodne sa vyberie jeden zo všetkých doteraz vytvorených bodov v 2D priestore. (nie len z prvých 20)

- Vygeneruje sa náhodné číslo X_offset v intervale od -100 do +100

- Vygeneruje sa náhodné číslo Y_offset v intervale od -100 do +100

- Pripočíta sa X_offset a Y_offset k súradniciam bodu a ak súradnice presahujú 2D priestor, generujú sa nové offsety až kým nebudú korektné.

- Nový bod sa pridá do 2D priestoru, ktorý bude mať súradnice ako náhodne vybraný bod v kroku 1, pričom tieto súradnice budú posunuté o X_offset a Y_offset

## Inicializácia centier

Program využíva inicializáciu centier metódou k-means++. Táto metóda bola použitá pre efektívne rozmiestnenie centier, čo aj zvyšuje úspešnosť programu.

V prípade, že bolo zvolené k-means centroid zhlukovanie, program vygeneruje náhodné súradnice v rozhraní súradníc.

Ak však bolo zvolené k-means medoid zhlukovanie, program vyberie náhodný bod z už existujúcich bodov.

Každý ďalší centroid alebo medoid je vybraný na základe pravdepodobnosti úmernej vzdialenosti od najbližšieho už existujúceho centra.

Pre každý bod sa spočíta jeho najmenšia vzdialenosť ku každému už zvolenému centru a na základe týchto vzdialeností sa vytvorí rozdelenie pravdepodobností.

Náhodne sa vyberie nové centrum, kde pravdepodobnosť výberu každého bodu závisí od jeho vzdialenosti (body, ktoré sú ďalej od existujúcich centier, majú väčšiu šancu stať sa novými centrami)

Celý proces zabezpečuje funkcia kmeans_pp (arr, k, choice)

## Priraďovanie bodov

Ako prvé sa vypočítajú vzdialenosti bodov a centier pomocou Euklidovej vzdialenosti a rozšírenie o novú os (pre umožnenie broadcastu s centers_array), a to vo funkcii dist_calc(array_centers).

Následne sa pre každý bod nájde index najbližšieho centra vďaka funkcii clustering(dists) a priradia sa k príslušnému klasteru pomocou for-loopu vo funkcii kcent_clustering() alebo kmed_clustering().

Ukážka loopu vo funkcii kcent_clustering():

Ukážka loopu vo funkcii kmed_clustering():

## Aktualizácia centier

Aktualizácia centier vo vašom kóde závisí od toho, či ide o k-means s centroidmi alebo k-means s medoidmi,

Pri použití centroidov ako centier sa nové centrá prepočítavajú na základe priemeru súradníc bodov v každom klastri.

Pri použití medoidov ako centier sa nové centrá vyberajú zo skutočných bodov v klastri, aby sa minimalizovala celková vzdialenosť medzi bodmi v rámci klastra

## Kontrolovanie splnenia podmienky

Podmienka úspešného ukončenia programu sa v programe kontroluje pomocou funkcie calculate_average_distance. Táto funkcia vypočíta priemernú vzdialenosť bodov od centra v každom klastri. Ak sú všetky priemerné vzdialenosti v rámci klastrov menšie alebo rovné stanovenému prahu (500), algoritmus sa považuje za úspešne ukončený, pretože sa dosiahla dostatočná zhlukovacia presnosť. Ak nie je úspešne dosiahnutý prah do limitu iterácii, program sa považuje za neúspešný.

Volanie vo funkcii kcent_clustering():

Volanie vo funkcii kmed_clustering():

## Klastrovanie Divíznym zhlukovaním

Divízne zhlukovanie na princípe postupného delenia klastrov, pričom začíname s jedným veľkým klastrom obsahujúcim všetky body a postupne ho rozdeľujeme na menšie klastre, kým každý klaster nedosiahne požadovanú presnosť, to je v každom klastri priemernú vzdialenosť bodov od stredu viac ako 500.

Inicializácia: Vytvorí sa počiatočný klaster obsahujúci všetky body.

Výpočet priemernej vzdialenosti: Pre každý klaster sa vypočíta centroid (stred klastra) a priemerná vzdialenosť všetkých bodov v tomto klastri od jeho centroidu.

Rozdelenie klastrov: Ak je priemerná vzdialenosť bodov od centroidu väčšia než stanovený prah, klaster sa rozdelí na dva menšie klastre.

Opakovanie: Tento proces sa opakuje pre každý nový klaster, kým všetky klastre nesplnia podmienku maximálnej priemernej vzdialenosti.

Ukončenie: Ak sú všetky klastre dostatočne kompaktné, algoritmus sa zastaví.

## Inicializácia a Výpočet priemernej vzdialenosti

## Rozdelenie klastrov

## Vizualizácia

Vizualizácia je realizovaná funkciou draw_clusters(), ktorá je volaná v každom type zhlukovača. Táto funkcia vykresli všetky body a finálne klastre, pričom každý bod je farebne odlíšený farbami zo zoznamu cluster_color. Každý bod je transformovaný pomocou škálovacieho faktora (scaling_down=20) a posunutý do stredu plátna tak, aby boli všetky body viditeľné.

## Porovnanie výsledkov

Pre demonštráciu kódu som sa rozhodol otestovať každý typ zhlukovača a porovnať získané výsledky. Testovanie zhlukovačov k-means prebiehalo pri nasledovných podmienkach:

Pri K-means, kde stred je centroid bolo generovaných 40 000 bodov, limita iterácií bola 50 a celkovo bolo urobených 20 pokusov.

Graf úspešnosti klastrovania (centroid) vzhľadom ku počtu klasterov vyzerá nasledovne:

S priemernými časmi pokusov pre jednotlivé počty klastrov: 12 klastrov: 15.83 sekúnd

- klastrov: 19.24 sekúnd

16 klastrov: 22.72 sekúnd

18 klastrov: 29.61 sekúnd

20 klastrov: 36.38 sekúnd

Pri K-means, kde stred je medoid bolo taktiež generovaných 40 000 bodov, avšak limita iterácií bola iba 10 a celkovo bolo urobených 20 pokusov.

Graf úspešnosti klastrovania (medoid) vzhľadom ku počtu klasterov vyzerá nasledovne:

S priemernými časmi pokusov: 12 klastrov: 139.12 sekúnd

14 klastrov: 143.4 sekúnd

16 klastrov: 83.65 sekúnd

18 klastrov: 42.24 sekúnd

20 klastrov:44.36 sekúnd

V prípade Divízneho zhlukovania sa testoval program 10 krát na 40 000 bodoch. Testovaním sa zistilo, že priemerný čas pracovania je 9.98 sekúnd a priemerný počet klastrov je 13.1.

Po porovnaní týchto výsledkov je možné vidieť, že z hľadiska časovej efektívnosti a úspešnosti je metóda Divízneho zhlukovania pre podmienky Zadania 2 najvhodnejšia.

Čo sa týka úspešnosti, po divíznom zhlukovaní nasleduje k-means medoid, ktorý je od 16 klasterov úspešný viac ako 75% pokusov. Avšak k-means centroid môžeme považovať za síce rýchlejšiu, ale menej úspešnú metódu